嘉義縣私立幼兒園設施設備概況檢核表

園名(全銜)：                                                                                                                 檢核日期：    年     月     日

請各園以現況自評，倘不符合之項目已申請本學年度補助辦理改善，請備註係申請本學年度哪項補助(如113設施設備或113整備金等)。

其餘未列舉之項目，各園可自行主動積極以幼兒園及其分班基本設施設備標準檢視園內設施設備及教學器材是否符合規定。

| 向度 | 項次 | 項目 | 園所自我檢核 |  |  | 幼兒園及其分班 基本設施標準 規定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 免檢核 |  |
| 室內活動室 | 1-1 | 符合幼兒身高尺寸之桌椅、教具櫃等，可彈性提供幼兒集中或分區活動。 |  |  |  | 第21條 |
|  | 1-2 | 《未招收2歲以上未滿3歲幼兒者，本項請勾選免檢核》 2歲以上未滿3歲幼兒之室內活動室，設置於1樓。 |  |  |  | 第9條 |
|  | 1-3 | 設置可布置活動情境之設備器材、教具、活動牆面、公布欄、各種面板等。 |  |  |  | 第21條 |
|  | 1-4 | 使用耐燃三級以上之內部裝修材料及附有防焰標示之窗簾、地毯及布幕。 |  |  |  | 第21條 |
|  | 1-5 | 幼兒每人有獨立區隔及通風透氣之棉被收納空間。 |  |  |  | 第21條 |
|  | 1-6 | 招收2歲以上未滿3歲幼兒之室內活動室，應設置符合教保服務人員使用高度之食物準備區，並得設置尿片更換區；其尿片更換區，應設置簡易更換尿片之設備、尿片收納櫃及可存放髒汙物之有蓋容器。 |  |  |  | 第21條 |
|  | 1-7 | 以幼兒為主體規劃學習環境，選用多元、豐富及安全之教具、繪本等，提供幼兒透過遊戲主動搜索、操作及學習之機會。 |  |  |  |  |
| 盥洗室(包括廁所) | 3-1 | 每層樓至少設有1幼兒園專用盥洗室(包括廁所)。 每層樓至少設置一處教職員工使用之廁所。 每樓層至少一處盥洗室設置冷、溫水淋浴設備。 |  |  |  | 第13條 第24條 |
|  | 3-2 | 《未招收2歲以上未滿3歲幼兒者，本項請勾選免檢核》 2歲以上未滿3歲幼兒使用之盥洗室(包括廁所)設置於室內活動室內，並設置冷、溫水淋浴設備； 照顧2歲以上未滿3歲幼兒之教保服務人員，其使用之廁所併同幼兒盥洗室(包括廁所)設置。 |  |  |  | 第13條 第24條 |
|  | 3-3 | 設有清潔用具之清洗及儲藏空間，清潔劑應妥善貯放。 |  |  |  | 第13條 |
|  | 3-4 | 小便器高度、水龍頭間距、水龍頭出水深度、洗手臺高度，符合幼兒園及其分班基本設施設備標準第24條規範。 |  |  |  | 第24條 |
|  |  | 1.小便器：高度不得逾30公分。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.水龍頭間距：間距至少40公分，並得採分散設置，但至少2/3以上應設置於盥洗室(包含廁所)內。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.水龍頭出水深度：供2歲以上未滿3歲幼兒使用者，不得逾24公分；供3歲以上至入國民小學前幼兒使用者，不得逾27公分。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.洗手臺高度：供2歲以上未滿3歲幼兒使用者，高度不得逾50公分；供3歲以上至入國民小學前幼兒使用者，高度不得逾60公分。 |  |  |  |  |
|  | 3-5 | 大便器、小便器、水龍頭之數量，符合幼兒園及其分班基本設施設備標準第24條規範。 |  |  |  | 第24條 |
|  |  | 1.大便器(以男女生各收托半數計算)：男生每15人1個；女生每10人1個。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.小便器：男生每15人1個。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.水龍頭：每10人1個。 |  |  |  |  |
|  | 3-6 | 《本項依大便器設置方式檢核》 3歲以上幼兒之大便器採坐式者，大便器旁設置衛生紙架；採蹲式者，在其前方或側邊設置扶手，並設置衛生紙架。 其高度（包括座墊）為25公分（得正負加減4公分）。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-7 | 《未招收2歲以上未滿3歲幼兒者，本項請勾選免檢核》 2歲以上未滿3歲幼兒使用坐式大便器，大便器旁設置衛生紙架。 其高度（包括座墊）為25公分（得正負加減4公分）。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-8 | 小便器未採用無封水、無防臭之溝槽式小便設施。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-9 | 洗手臺前有設置鏡子。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-10 | 盥洗室(包括廁所)隔間設計符合下列規定，隔間設計以兼顧幼兒隱私及安全為原則，並重視教職員如廁隱私： - 大便器、小便器及淋浴設備，雙側有以軟簾或小隔板，及前側有以門扇或門簾隔間，且未裝鎖。 - 隔間高度，未超過120公分或高於教保服務人員之視線。 - 但淋浴設備設置於專供教職員工使用之廁所內者，不在此限。 - 軟簾或門簾桿之托架安裝方式，應兼顧幼兒使用及安全性，並能定期清潔、更換軟簾或門簾布面。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-11 | 《未招收2歲以上未滿3歲幼兒者，本項請勾選免檢核》 供2歲以上未滿3歲幼兒使用之盥洗室(包括廁所)隔間設計符合下列規定，隔間設計以兼顧幼兒隱私及安全為原則，並重視教職員如廁隱私： - 大便器、小便器及淋浴設備，雙側有以軟簾或小隔板，前側得不隔間。 2. 隔間高度，未超過120公分或高於教保服務人員之視線。 3. 軟簾或門簾桿之托架安裝方式，應兼顧幼兒使用及安全性，並能定期清潔、更換軟簾或門簾布面。 |  |  |  | 第24條 |
|  | 3-12 | 整體環境應注意通風、採光及防蟲，且地面應使用採防滑裝置，避免積水或排水不良，維護衛生設備之清潔。 |  |  |  | 第13條 |
| 廚房 | 4-1 | 幼兒園應提供符合幼兒年齡及發展需求之餐點，並以自行烹煮為原則。 |  |  |  |  |
|  | 4-2 | 廚房出入口設置紗門、自動門、空氣簾、塑膠簾或其他設備。 |  |  |  | 第27條 |
|  | 4-3 | 設置食物存放架或棧板，作為臨時擺放進貨食物用，不得置於地面。 |  |  |  | 第27條 |
|  | 4-4 | 設置具洗滌、沖洗、殺菌功能之餐具清洗設施。 |  |  |  | 第27條 |
|  | 4-5 | 製備之餐飲，應有防塵、防蟲等貯放食品之衛生設備。 |  |  |  | 第27條 |
|  | 4-6 | 出餐動線順暢：注意排水、通風及地板防滑，清潔劑應妥善貯放。 |  |  |  | 第27條 |
| 室外活動空間 | 5-1 | 固定式遊戲設施應經兒童遊戲場主管機關備查，每日進行目測檢查工作，每3年委託專業檢驗機構進行檢驗。 |  |  |  |  |
|  | 5-2 | 體能、遊戲器材應規劃收納及儲存空間，並定期清潔、消毒及維護。 |  |  |  | 第22條 |
|  | 5-3 | 一體化之鋪面材料應平坦(如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平等)，且無積水、濕滑、青苔等現象。 |  |  |  |  |
|  | 5-4 | 無使用二樓或三樓之露臺，請勾選免檢核。 使用二樓或三樓之露臺(直上方無頂蓋之平臺)作為室外活動空間，設置欄杆高度不得低於110公分，且不得設置橫條，並應加強安全措施。 |  |  |  | 第11條 |
|  | 5-5 | 室內遊戲空間設有固定大型遊戲器材者，地面以上至120公分以下之牆面，應採防撞材質。 |  |  |  | 第22條 |
|  | 5-6 | 室外活動空間地面，應避免有障礙物，除得設置下列空間外，並應有空間供幼兒活動，與停車空間應有區隔： 1.非遊戲空間(包括種植區、飼養區及庭園等)。 2. 遊戲空間：包括遊戲空地、遊戲設備區、沙坑或沙桌及戲水池等。 |  |  |  | 第19條 第23條 |
| 樓梯 | 6-1 | 供幼兒使用之樓梯應裝設雙邊雙層扶手，樓梯淨寬、梯級尺寸及扶手高度，應符合本標準之規定。 1.供幼兒使用之主要直通樓梯，樓梯寬度140公分以上，級高尺寸14公分以下，級深尺寸26公分以上。 2.設置於室內活動試或室內遊戲空間內部使用之專用樓梯，樓梯寬度75公分以上，級高尺寸14公分以下，級深尺寸26公分以上。 |  |  |  | 第18條 |
|  | 6-2 | 扶手之欄杆間隙，不得大於10公分，且不得設置橫條，扶手外側間若有過大之間隙，應裝設材質堅固之防護措施；裝設防墜護網應為平面，不得為幼兒攀爬。 |  |  |  | 第18條 |
|  | 6-3 | 樓梯位置之配置，應注意整體動線之暢通、方便使用，並注意照明；其踏面，應使用防滑材料。 |  |  |  | 第18條 |

園長/負責人簽章：